切尔诺贝利系列之一——RBMK反应堆简介

一. 概览

压力管式石墨慢化沸水反应炉（RBMK，俄语：Реактор Большой Мощности Канальный，意思是“大功率管式反应炉”）是一种苏联建造的用于核电站的石墨慢化沸水反应堆，也是目前仍有在运行的最早的反应堆和最早的第二代核反应堆（第一代是那些试验性质的研究用反应堆）。截至2013年，俄罗斯境内仍有11台这种反应堆在运行，但是并没有再新建此类型反应堆的计划（此技术于20世纪50年代发明，现在已被认为过时）并且国际社会上有关于关闭剩余那些反应堆的要求。

实际上，我们对RBMK的认识更多是因为切尔诺贝利事故，也正是这场惨剧让这个堆型可以说是臭名昭著。因为造成切尔诺贝利事故的4号反应堆正是RBMK设计。总的来说， RBMK存在的关键的设计缺陷直接导致了灾难。特别是，控制棒的位置，安全壳结构和反应堆的正空泡系数被证明是非常不安全的。 自1986年灾难发生以来，其余使用的RBMK设计的核电厂进行了一些重大的设计变更，以解决这些问题并确保未来运营的安全性。

二. 堆设计

RBMK的设计与其他的反应堆设计区别较大，主要体现在以下几个方面

1. 核燃料

将略微浓缩的铀颗粒装入3.65米长的锆合金管中，形成燃料棒。18根燃料棒组合成圆柱形托架以形成燃料组件。将这些杆中的两个装入压力管中。RBMK在反应堆运行时可以进行换料，因为燃料通道是隔离的，并且燃料组件可以安全地从堆芯提出来。

2. 核燃料压力管道

燃料组件装载在RBMK的堆芯压力管中，压力管垂直的分布在堆芯中，而冷却剂——轻水流过这些压力管来冷却燃料，冷却剂汽化后从堆芯顶部排除，从而可以保证出口蒸汽温度可以控制在290°C。

3. 石墨慢化剂

石墨慢化剂是RBMK设计与其他堆设计的一个重要不同之处，除了纯度不同，用作慢化剂的石墨是铅笔中的石墨种类并无二致。其功能总结来说就是：减慢中子速度来维持链式反应。与其他采用石墨作为慢化剂的堆设计相比，RBMK的石墨不会被冷却，因此其工作温度往往在700摄氏度左右。

4. 控制棒

RBMK控制棒由碳化硼制成。大家知道，反应堆控制棒主要功能四可吸收中子。从而控制反应堆中裂变的速度。 控制棒插入越深，它们吸收的中子就越多，裂变就越慢。 一般来说控制棒有自动，手动和紧急控制三种操作模式，根据堆芯内部的工况条件和操作目标，控制棒可以深入到特定的精确深度。

重点提一下，切尔诺贝利核事故的控制棒的不正确使用正是发生灾难的关键点之一，据说“甚至连苏联总理都没有被授权在少于30根控制棒的条件下运行RBMK堆！”然而，在事故当时，只有6-8根控制棒在工作状态。

5. 冷却剂/蒸汽分离器

如前所述，轻水用作冷却剂和工作流体。 它的作用是保持燃料温度在一定的区间，加热蒸汽从而驱动工厂的涡轮机。轻水冷却剂在两个循环中运行，如右图3所示。

两个循环中各有一个蒸汽鼓（橙色圆圈）。 这是来自加热的冷却剂的蒸汽被供给涡轮机以在发电机中产生电力的地方。 每个回路都有一个涡轮机，可以将蒸汽输送到此做功。做功后乏蒸汽冷凝并作为冷却剂反馈回来。

6. 安全壳结构

如图3所示，RBMK的安全壳结构不像现代核电站那样健全。 这在切尔诺贝利事故中证明是致命的，因为堆芯内部的压力炸飞了堆芯顶部的覆盖物，使放射性核心暴露于外部世界。RBMK的安全壳由混凝土和金属制成，目标是辐射防护。

三. 正空泡系数

这个点被无数次分析论证了是切尔诺贝利核事故的重要原因之一。RBMK的空泡系数为正，这意味着，当堆芯中的空泡数增大时，反应堆的反应性会增加，而负空泡系数的堆型则恰恰相反，空泡系数增大，反应性降低，比如现在常见的压水反应堆都是负空泡系数设计。因为常见压水堆采用轻水作为冷却剂和慢化剂，当空泡增加时，意味着慢化剂减少，从而使得堆芯反应性降低，从而可以平衡堆芯功率输出。

我们说正空泡系数是切尔诺贝利核电站反应堆4号RBMK机组事故的另一个关键因素是因为： 在事故中，蒸汽的过量产生（意味着空泡增加）导致空隙系数变得不安全。 而当堆被强制从低功率开始增加时（HBO剧中有提及），冷却剂轻水会产生更多的蒸汽，从而导致功率增加。最终导致了反应堆产生超过100倍的额定功率输出，从而导致堆芯内的极端温度和压力，最终造成不可挽回的灾难。

四. HBO中提及的控制棒端部的石墨设计

RBMK与其他反应堆一样，其大多数控制棒都是从上方插入的，另外有24根短棒则是从下方插入以用来增加对核心纵向输出分布的控制。除了12根自动控制的控制棒，所有控制棒在末端都有4.5米长的石墨，并以1.25米长的嵌入物隔开以在石墨与碳化硼中子吸收剂间建立一个充满水的部分。石墨部分（称为置换剂）被用来增强在控制棒插入和取出时中子流衰减的差异，因为水在作为慢化剂的同时，也是一种中子吸收剂（虽然比碳化硼弱得多），而石墨会将水置换出来。控制棒的通道中在充满水的时候比填满石墨的时候能吸收的中子要多，所以会增加在控制棒插入和取出时中子流衰减的差异。当控制棒完全收回时，石墨部分则位于核心的中央高度，两侧各有1.25米深的水。当控制棒伸入时，由于石墨将底部的水置换出来，会使得石墨所在位置的反应速率上升。这个效应在1983年于伊格纳利纳核电站被发现。控制棒的管道使用单独的冷却水，温度被控在40到70°C。控制棒与管道间的狭小缝隙使得水会阻碍控制棒的移动，这便是控制棒插入很缓慢的主要原因（通常需要18~21秒，约0.4米每秒）。在切尔诺贝利事故后，其他RBMK反应堆的控制棒伺服器被更换以加速插入过程，让控制棒插入更快的方法是仅使用一层水膜来冷却控制棒的管道，这样控制棒就可以在气体中移动。