RBMK-1000切尔诺贝利模拟器操作指南

切尔诺贝利模拟器（Chernobyl Simulator）是由Simgenics在1998发布的《Chernobyl: The Legacy Continues》的win10移植版本。最初版本使用CD发售，适用于win3.1和win95。新版本能在win10下运行，去除了过场动画、加载保存和经济系统。但是其控制系统仿真非常实用，值得学习和研究。

- 模拟器模型

- 初版有三个快捷方式：Chrnobyl（介绍视频）、Icselect（难度选择）和Rxmodel（实际的模拟器）。Win10版只留下了Rxmodel。

- 初始条件：chernobyl01.ICD（操纵员，简单）、chernobyl02.ICD（主值班员，中等）、chernobyl03.ICD（总工程师、困难）、chernobyl04.ICD（电厂经理，非常困难）。Win10版可以通过将\CHRNOBYL\FILES\IC_DATA\chernobyl04.ICD替换为其他ICD文件来切换存档，由于移除经济系统，默认的存档有问题，因此需要ICD修复替换默认存档。

- 主控制面板

- 1——反应堆控制（吸收）棒

- 2——反应堆功率调节面板

- 3/4——反应堆再循环泵

- 5/6——反应堆应急冷却（ERC）泵

- 7——反应堆排水控制

- 8——堆芯离线冷却泵

- 9——汽轮机控制

- 10——除氧器蒸汽控制

- 11——凝汽器真空系统

- 12——蒸汽排汽控制

- 13——汽轮机辅助系统

- 14——凝汽器热井液位控制

- 15——凝汽器循环水泵

- 16——补水系统

- 17——反应堆给水泵控制

- 18——数据趋势图

- 19——HEPA过滤器控制

- 20——警报CRT

- 21——CRT示意图

- 22——凝结水系统

- 三、辅控制面板

- 汽包流量

- 除氧器

- 给水系统

- 反应堆控制

- 反应堆控制系统

- 凝结水系统

- 四、启动步骤

- 1、启动安全系统：紧急冷却阀ECC和自动紧急停堆控制ASC投自动。

- 2、启动高效空气过滤器：投入HEPA过滤器并关闭旁路，阻止放射性颗粒溢出。

- 3、填充热阱：打开补水系统阀门，打开热井补水阀门，接近设定值后投自动。

- 4、启动冷凝器循环水泵。

- 5、启动凝结水系统：启动凝结水泵，投入给水除盐系统（POLISHER）。

- 6、填充除氧器水箱：手动打开流量阀（DA Flow Valve），接近设定值后投自动。

- 7、准备汽轮机：打开液压泵和润滑油泵，开启蒸汽排水管（Steam Drain），启动汽封，重置汽轮机跳闸，投入盘车装置。

- 8、准备汽包和蒸汽旁路：汽包排水设定+4.0自动，蒸汽旁路设定8000kpa自动。

- 9、启动给水系统：启动给水泵（先开进口阀），设定0.0自动。

- 10、使用反应堆加热给水：关闭堆芯离线冷却泵，手动将反应堆提高到4%的中子通量，反应堆自动控制（AUTOMATIC Reactor Control）投自动，设定4%。

- 11、启动除氧器：打开除氧器蒸汽阀（DA STEAM VLV）到20%，汽包超过100度后产生蒸汽，开始预热除氧器，设定150kpa，到达后投自动。

- 12、建立凝汽器真空：等待气封达到超过29kPa压力，关闭凝汽器真空断路器（CONDENSERVACUUM BREAKER），启动凝汽器蒸汽引射器（CONDENSER AIR EJECTOR）。

- 13、冲转汽轮机：汽轮机控制器投自动，选择3600/fast，开始冲转。

- 14、发电机并网：手动准同期，指针指向0点后合闸，立刻切换汽轮机控制器手动控制（压力控制有bug）。

- 15、升负荷：手动提高反应堆自动控制设定值和汽轮机主气阀开度，中子通量12%时切换给水主阀门和主汽阀，关闭蒸汽排水管。中子通量40%时投入第二台反应堆循环泵、给水泵和凝结水泵。不需要投入热功率校正，中子通量最大不能高于100%（否则由于bug会闪退）。如果发生水位震荡现象通过手动调节主气阀开度进行消除。

- 分享：https://pan.baidu.com/s/1KWqWRx_bu9SCap1ed6U9lQ?pwd=2qc2（内置ICD修复和原始游戏手册）

- 五、参考资料

- [1] Viktor. HowTo: Simgenics RBMK-1000-Simulator[EB/OL]. (2021-7-25)[2023-08-06]. https://hartrusion.com/en/howto-simgenics-rbmk-1000-simulator/.

- [2] dzx.fr. Getting started with Chernobyl Simulator[EB/OL]. (2021-12-07)[2023-08-06]. https://dzx.fr/blog/getting-started-with-chernobyl-simulator/.

- [3] gdzx. chernobyl-simulator[EB/OL]. (2021-10-09)[2023-08-06]. https://github.com/gdzx/chernobyl-simulator.

- [4] argilaga. Chernobyl Nuclear Accident RBMK Simulator[EB/OL]. (2021-03-17)[2023-08-06]. https://youtu.be/4meJq2uuHoM.